| 序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 （开票名称） | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电子 | 硬盘盒 | 后装电子配件 | 1、多种接口，兼容车载硬盘盒、标准SATA接口； 2、支持USB3.0协议； 3、免驱使用，方便用户使用； 4、双色指示灯 5、工作电压 DC 5V 6、上传接口 Type-C USB3.0 7、硬盘接口 标准SATA接口、车载硬盘盒接口 8、温度范围 0℃~ +50℃ 9、自带Type-c转接线，长度1m。可用于硬盘盒与电脑连接。 | 个 | 2 |  |
| 2 | 汽车电子 | 车载网络摄像机 | 车载网络摄像机 | 传感器 1/2.8' CMOS 焦距 2mm/2.8mm/4mm/6mm /8mm 焦距&视场角 2mm: 水平视场角：132°，垂直视场角：77°， 对角线视场角：152° 2.8mm：水平视场角：105°，垂直视场角：56°， 对角线视场角：126° 4mm：水平视场角：87°，垂直视场角：44°，对角线视场角：104° 6mm：水平视场角：53°，垂直视场角：28°，对角线视场角：62° 8mm：水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角线视场角：46° 白平衡 支持日光灯、白炽灯、暖光灯、自然光四种白平衡配置，同时支持手动/自动白平衡调节 最大光圈数 2mm:F2.25/2.8mm /4mm/6 mm/8mm: F1.6 补光灯类型 红外补光灯 红外距离 最远可达10m 日夜切换模式 IR Cut Filter 调节角度 水平: -30°~+30°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~ 360° 主码流帧率分辨率 50Hz:25fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）60Hz:30fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720） 子码流帧率分辨率 50Hz:25fps（704x576,640x480, 352x288,320x240）60Hz:30fps（704x576,640x480, 352x288,320x240） 第三码流帧率分辨率 50Hz:25fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）60Hz:30fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720） 视频压缩标准 主码流：H.264 ，H.265 ,H.264+, H.265+ 子码流：H.264 ，H.265 ，MJPEG ,H.264+, H.265+ 第三码流：H.264 ，H.265 ,H.264+, H.265+ SVC H.264 ，H.265编码 ROI 2个区域（主子码流） 音频压缩标准 支持G711U，G711A，G726，AAC，G722，PCM，默认AAC 音频压缩码率 64kbps 音频采样率 16kHz 同时预览路数 最多8路 接口协议（API） 海康SDK,ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI 支持TF卡扩展，最大支持256GB 内置MIC 复位 支持，内置Reset 外壳材质 金属 产品尺寸 Φ110 mm×57.4 mm（4.3〃×2.26〃） 包装尺寸 252 mm×160 mm×95 mm（9.9〃×6.3〃×3.7〃） 设备重量 约452g（1lb.） 启动和工作温湿度 -30°C至75°C（-22°F至167°F），湿度小于等于95%（非冷凝） 线缆长度 50cm 编码类型 H.264（主码流、子码流、第三码流）H.265（主码流、子码流、第三码流）Smart264（主码流、子码流、第三码流）Smart265（主码流、子码流、第三码流） MJPEG（仅子码流） 电源供应 RJ45：DC 9~36V,PoE 802.3af 通讯接口 RJ45 | 台 | 4 |  |
| 3 | 汽车电子 | 无线模块 | 后装车载监控终端 | 1 × 4G 卡槽, 1 ×罗森伯格连接器 Bands: LTE-FDD LTE: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | 台 | 2 |  |
| 4 | 汽车电子 | 车载网络硬盘录像机 | 车载硬盘录像机 | 支持4路IPC接入，支持PoE供电，分辨率最大5MP。支持标准H.264/H.265码流,支持双码流； 具备1路CVBS视音频输出； 具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080； 全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷； 能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式； 硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 支持4G/5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级； 内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求； 铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性； 支持相机上下、左右、中心镜像； 支持Ehome协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能； 支持GB28181、JT/T808等协议； 网络视频输入：支持4路5MP IPC接入，支持PoE； 接交换机拓展4路，最大支持8路相机接入，最高支持5MP相机接入； 音频输出：1路，用于音频预览、和语音对讲复用； 视频输出：CVBS输出： 1路，分辨率：PAL制式704×576；NTSC制式704×480 VGA输出： 1路，分辨率：1920×1080\1280×1024\1280×720\1024×768 视频压缩标准：H.264/H.265 音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726 音频码率：16kbps-64kbps 码流类型：复合流/视频流 双码流：支持 帧率：PAL：1~25帧/秒，NTSC：1~30帧/秒 视频码率：模拟相机：64kbps -4Mbps IPC相机：64kbps-12Mbps 编码分辨率：模拟相机主码流： 1080P/720P/WD1/4CIF IPC相机主码流：5MP/1080P/720P/WD1/4CIF 模拟/IPC子码流：720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF SD卡扩展：1个标准SD卡插槽，最大支持512 GB 硬盘：可插拔式硬盘盒，支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘。SSD每块最高支持4T，HDD每块最高支持2T 支持带加热硬盘（可选） 外部存储：支持通过后置USB2.0口（5芯航空头）接入灾备盒 Wi-Fi天线接口：4G接口1个，位于可插拔组件上； 5G接口3个，位于可插拔组件上； Wi-Fi接口（2.4G是1个，5.8G是2个），位于可插拔组件上； 单北斗定位接口1个，位于主机后面板;4G接口1个，位于可插拔组件上； 5G接口3个，位于可插拔组件上； Wi-Fi接口（2.4G是1个，5.8G是2个），位于可插拔组件上； 支持北斗三代，GPS/BD/GLONASS定位接口1个 网络接口：2个百兆网口，前置RJ45，后置6芯航空头 串行数据接口：RS232接口1个、RS422接口1个（EXT.DEV中） USB接口：2个，前置USB2.0，后置USB2.0为5芯航空头 SIM卡槽：1个，标准SIM卡插槽 行车信息采集：4路高/低电平信号输入，1路脉冲信号输入，预留1路BUTTON输入 报警输入：4路，高/低电平信号触发 报警输出：2路，开关量输出 电源供应：DC +8~+36 V 功耗：待机功耗：≤0.5W； 满负荷功耗：≤75W 不带外设：≤20W 工作温度：-25℃--＋70℃ 工作湿度：10％~95％，非冷凝 操作方式：红外遥控器，WEB，鼠标，触摸屏、app 裸机尺寸：206 mm（宽）×225.4 mm（深）×60.1 mm（高） 裸机重量（不含硬盘）：1609.9±80g | 台 | 2 | 整机含1块 固态硬盘，如果需要更换请走ZTA |
| 5 | 汽车电子 | 车载显示器 | 显示器 | 10寸VGA触摸显示屏 显示分辨率：1920*1080 钣金支架，安装牢固 | 台 | 2 |  |
| 6 | 汽车电子 | 摄像机延长线 | 后装配件 | 摄像机延长线，线长6m | 根 | 2 | 摄像机延长线，按实际长度选择 |
| *7 | 履约要求 | 本项目供货设备须完成安装调试，成功接入赤峰市120急救中心救护车网络平台并正常联网运行后方可交付使用。 |  |  |  |  |  |