| 序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称（开票名称） | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端产品 | 2系列臻全彩网络摄像机 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47SWDV3-LT | 400万臻全彩2.0筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：575 g 带包装重量：705 g 防护：IP67 | 台 | 6 |
| 2 | 前端产品 | 普通摄像机支架 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g | 个 | 6 |
| 3 | 后端产品 | 4K文搜型NVR-K/Pro系列 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608NX-K2/Pro | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：1×USB 2.0（前置），1×USB 2.0（后置） 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：8路 以图搜图能力：8路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：2路视频流（4MP） 目标比对：8路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 | 台 | 1 |
| 4 |  | NVR套装专用AI盘 |  | 海康威视 | NVR套装专用AI盘-12TB |  | 片 | 1 |
| 5 | 网络产品 | 千兆交换机 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0510SP-80W-S(B) | 非网管千兆低功率POE交换机（8千兆POE电+1千兆电+1千兆光） 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持6 kV防浪涌 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 尺寸（宽×高×深）：217.6 mm × 27.6 mm × 108.5 mm 重量：0.5 kg 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：5% - 95%(非冷凝) 存储温度：-40°C~85°C 存储湿度：5% - 95%(非冷凝) 安装方式：桌面式可壁挂 供电方式：本地供电：支持 54 V DC 端口：8千兆PoE电口，1千兆电口，1千兆光口 风扇：无 整机功耗：86 W 浪涌防护：网口6 kV 交换方式：存储转发 PoE标准：IEEE 802.3af/at 供电线芯：支持4芯供电标准 PoE端口：端口1～8 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：80 W 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps MAC地址容量：4 K 缓存：1.5 Mbits | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | 超五类网线 | 海康超五类网线 | 海康威视 | 超五类网线 |  | 米 | 300 |
| 7 | 安装调试 |  |  |  |  |  | 台 | 6 |
| ★8 | 图像存储要求 | 视频录像存储时长≥180天，录像文件放篡改，支持回放、备份、导出。 |  |  |  |  |  |  |
| ★9 | 特定要求 | 成交供应商负责完成施工现场网络布线，本项目所需宽带线路由成交供应商负责办理，相关所有费用包含在投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
| ★10 | 病案室内布设监控点位 | 实现24小时不间断视频全覆盖，无监控盲区，设备支持红外夜视，昼夜不间断采集视频图像。 |  |  |  |  |  |  |
| ★11 | 系统具备智能区域入侵侦测功能 | 当检测到人员进入病案室监控设防区域时，立即触发声光报警，同步自动抓拍多张现场图片；报警记录、抓拍图片、对应录像文件自动绑定存档，支持随时检索导出，作为溯源凭证。 |  |  |  |  |  |  |
| ★12 | 系统须实现与医院现有保卫科安防管理平台对接联网 | 报警事件、抓拍图片实时推送至保卫科监控平台；保卫科平台可实时预览病案室监控画面、回放历史录像、调取报警抓拍记录； |  |  |  |  |  |  |